建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  浙江新亚医疗科技股份有限公司技改项目

建设单位(盖章)：   浙江新亚医疗科技股份有限公司

编制日期：2020年5月

浙江环耀环境建设有限公司

目  录

1  建设项目基本情况	1

1.1 项目由来	1

1.2项目概况	2

1.3 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题	6

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

2.1 自然环境简况	12

2.2杭州市环境功能区划	13

3  环境质量状况	16

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	16

3.2 主要环境保护目标	17

4  评价适用标准	18

5  建设项目工程分析	22

5.1工艺流程	22

5.2营运期污染源强分析	23

6  技改项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7  环境影响分析	27

7.1 施工期环境影响分析	27

7.2 营运期环境影响分析	27

8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

8.1 防治措施汇总及预期治理效果	31

8.2 环保投资估算	31

9  项目审批原则符合性分析	32

10  结论与建议	35

10.1 环评结论	35

10.2 环保建议	37

10.3 环评总结论	37

附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目总平面布置图 附图4 项目周边环境照片 附图5 杭州市环境空气功能区划分图 附图6 杭州市主城区声环境功能区划图 附图7 杭州市地表水环境功能区划图 附图8 杭州市环境功能区划图 附图9 浙江省生态保护红线分布图 附件： 附件1 营业执照复印件 附件2 杭州市污染物排放许可证 附件3 杭环拱评批[2018]8号 附件4 浙江省工业企业"零土地"技术改造项目备案通知书 附件5 杭环检（2016）水字第S02025号 附件6 杭环检（2016）气字第Q02012号 附件7 华标检（2019）H第08293号

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林全红 |  |  | 联系人 | 夏州 |  |  |
| 通讯地址 | 杭州市拱墅区通益路1032号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15157792802 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 310011 |  |
| 建设地点 | 杭州市拱墅区通益路1032号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 杭州市拱墅区发展改革和经济 |  |  | 批准文号 | 2020-330105-35-03-122991 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 扩建□ 技改■ |  |  | 行业类别 及代码 | C358 医疗仪器设备及器械制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中环保 投资(万元) |  | 1 | 环保投资 比例 |  | 3% |
| 评价经费(万元) | --- | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |
| ## 1.1 项目由来 浙江新亚医疗科技股份有限公司位于杭州市拱墅区通益路1032号，主要从事第二类6863口腔材料的生产。企业共有厂房3幢，总建筑面积为6256m2。 企业于2006年委托编制《杭州新亚齿科材料有限公司口腔材料生产厂房迁建项目环境影响报告表》，并经杭州市环璄保护局审批（杭环评批[2007]0067号）。该项目于2015年通过杭州市环境保护局竣工环保验收（杭环验[2015]6号）。 2015年12月，为提升产品品质，企业委托编制完成《杭州新亚齿科材料有限公司增设两台设备扩建项目环境影响报告表》，购置一台瑞士威力铭-马科黛尔5至7轴铣车复合加工中心（CNC）以及一台等离子改型自动抛光线用于提高托槽系列产品精度和表面亮度。项目经杭州市环璄保护局拱墅环境保护分局审批（杭环拱评批[2016]16号），并于2016年4月通过杭州市环境保护局拱墅环境保护分局竣工环保验收（杭环拱验[2016]32号）。 2018年3月，为提升颊面管和托槽的生产效率及产品品质，企业委托编制完成《杭州新亚齿科材料有限公司技改项目》，在现有厂区三号厂房一层增设1台连续焊接炉，并配套设置1台氨分解炉和2只0.2t液氨钢瓶。项目经杭州市环璄保护局拱墅环境保护分局审批（杭环拱评批[2018]8号），并于2019年11月完成自主验收。 现阶段，为提升产品品质，企业拟在现有厂区三号厂房一层增设1台流体抛光机。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十四、专用设备制造业”中“70专用设备制造及维修”，属于“其他（仅组装的除外）”，因此需编制环境影响报告表。 受项目建设单位委托，浙江环耀环境建设有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 ## 1.2项目概况 1、主要建设内容及规模 技改项目拟建于杭州市拱墅区通益路1032号浙江新亚医疗科技股份有限公司现有厂房，不新增生产厂房，本次技改仅增设1台流体抛光机，项目实施后生产能力不变。项目总投资30万元。 企业厂区功能布局如下表1-1所示，项目产品方案如下表1-2所示。 表1-1 功能布局一览表 功能 名称; 占地面积m2; 建筑面积 m2; 楼层; 布局; 备注. 1号 办公楼; 398.6; 1195.8; 1F; 营销中心办公室; /. 2F; 财务、行政办公室及总监办公室; /. 3F; 总经理办公室; /. 2号 实验楼; 345.2; 1035.6; 1F; 员工就餐区（不设厨房，由快餐配送中心配送）; /. 2F; 技术部办公室、原材料检验室; /. 3F; 实验室; /. 3号 生产厂房; 1308.4; 3925.2; 1F; 原材料库房、表面处理车间等; 本次技改新增1台流体抛光机，位于一层北侧车间. 2F; 冲床、点焊、包装、刻标车间、半成品库、中转库等、制成及成品检验室; /. 3F; 线切割机、成品库等; /. 表1-2 主要产品方案 序号; 产品名称; 单位; 技改前审批 规模; 本项目新增规模; 技改后项目总规模; 备注. 1; 托槽; 万套/年; 130; 0; 130; 技改后生产规模不变. 2; 带环; 万套/年; 130; 0; 130. 3; 颊面管; 万套/年; 150; 0; 150. 2、生产设备 项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 技改前 数量; 本项目新增数量; 技改后 数量; 备注. 1; 微型点焊机; 3320; 台; 12; 0; 12; 现有设备均保留. 2; 齿科点焊机; HL-WDI; 台; 5; 0; 5. 3; 精密交流点焊机; PW105K; 台; 22; 0; 22. PW03-4; 台; 2; 0; 2. 4; 快速储能点焊机; PW320K; 台; 3; 0; 3. 5; 液压货梯; 导轨式; 台; 1; 0; 1. 6; 低温液体气瓶; DP175/2.0; 个; 2; 0; 2. 7; 控温式汽化器; VQ-30/3.0; 台; 1; 0; 1. 8; 高速台钻床; ZWG-4; 台; 4; 0; 4. 9; 台式压力机; JB04-01; 台; 14; 0; 14. Z406B-1; 台; 1; 0; 1. Z406B; 台; 1; 0; 1. 10; 退磁器; TC-1; 台; 1; 0; 1. 11; 剪板机; Q11-1X; 台; 2; 0; 2. 12; 数码超声波清洗器; PS-20A; 台; 1; 0; 1. CD-4875; 台; 5; 0; 5. 13; 磁力研磨机; DH-716; 台; 1; 0; 1. 14; 磁力抛光机; HY-AC-24; 台; 1; 0; 1. 15; 离心热风脱水机; /; 台; 2; 0; 2. 16; 半自动捆扎机; YS-A1; 台; 2; 0; 2. 17; 电热恒温水浴锅; HH.5LLCR1; 台; 1; 0; 1. 18; 激光打标机; /; 台; 4; 0; 4. 19; 封口机; /; 台; 3; 0; 3. 20; 钻铣床; ZXD-7020; 台; 1; 0; 1. 21; 平面磨床; M-618A; 台; 1; 0; 1. 22; 螺杆式空气压缩机; FU08A-8; 台; 1; 0; 1. FU08A-8; 台; 1; 0; 1. 23; 吸入式喷砂机; CZ-550W; 台; 2; 0; 2. 24; 下料机; YD1000E; 台; 4; 0; 4. 25; 砂轮机; 自制; 台; 2; 0; 2. 26; 研磨机; 自制; 台; 1; 0; 1. 27; 自动成型机; 自制; 台; 1; 0; 1. 28; 气动冲床; 自制; 台; 4; 0; 4. 29; 激光焊接机; JXJ201408078; 台; 1; 0; 1. TH-RFT150-2; 台; 1; 0; 1. 30; 打磨机; 自制; 台; 2; 0; 2. 31; 拌料机; 自制; 台; 2; 0; 2. 32; 烘干机; 自制; 台; 2; 0; 2. 33; 筛粉机; 自制; 台; 2; 0; 2. 34; 真空炉; 自制; 台; 2; 0; 2. 35; 箱式炉; 自制; 台; 1; 0; 1. 36; 小拉丝机; LZDM-200/B; 台; 1; 0; 1. 37; 六头退火装置; LZAM+RM-250/06; 台; 1; 0; 1. 38; 高速粉碎机; 自制; 台; 3; 0; 3. 39; 高精仪流动式光饰机; LDG40S; 台; 2; 0; 2. 40; 无缝隙流动式光饰机; VA50; 台; 1; 0; 1. 41; 制冰机; GMII-20K; 台; 1; 0; 1. 42; 行星式滚抛机; XGP36X; 台; 3; 0; 3. 43; 精密焊接控制器; CXK301; 台; 5; 0; 5. 44; 拉丝机; LZDM-200/B; 台; 4; 0; 4. 45; 压膜机; Erkopress 300TP; 台; 1; 0; 1. 46; 韩世打磨机; STRONG 204; 台; 3; 0; 3. 47; LED紫外线固化箱; Kuai Gu K-996A; 台; 1; 0; 1. 48; 除湿器; /; 台; 2; 0; 2. 49; AQ型氨分解装置; RCQD; 台; 1; 0; 1. 50; 液氨钢瓶; 0.2t; 个; 2; 0; 2. 51; 连续焊接炉; 嘉兴合一; 台; 1; 0; 1. 52; 流体抛光机; SMKS-B700X2; 台; 0; 1; 1; 本次技改新增. 3、主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗表 序号; 原材料名称; 单位; 技改前 数量; 本项目新增数量; 技改后 数量; 备注. 1; 不锈钢块料; t/a; 0.9; 0; 0.9; /. 2; 不锈钢片料; t/a; 0.3; 0; 0.3; /. 3; 不锈钢管料; t/a; 0.3; 0; 0.3; /. 4; 乳化液; t/a; 0.02; 0; 0.02; /. 5; 无铅焊锡丝; t/a; 0.01; 0; 0.01; /. 6; 辅助器材; 万件/a; 2; 0; 2; /. 7; 塑料包装盒; 万只/a; 2; 0; 2; /. 8; 塑料包装袋; 万只/a; 30; 0; 30; /. 9; 纸盒; 万只/a; 0.6; 0; 0.6; /. 10; 硫酸钠盐; t/a; 0.144; 0; 0.144; 等离子改型盐. 11; 进口加工中心专用润滑油; t/a; 0.432; 0; 0.432; /. 12; 液氨; t/a; 4.8; 0; 4.8; 氨分解氮、氢作为连续焊接炉保护气. 13; 高分子碳化硅磨料; kg/a; 0; 53; 53; 每800h更换一次，15kg/桶. 14; 水; t/a; 2430; 0; 2430; 含280t焊接设备冷却水. 15; 电; 万千瓦时/a; 4.3; 0.3; 4.6; /. 4、生产组织方式及劳动定员 企业现有职工200人，此次技改新增设备不新增员工，所需员工从现有员工内部岗位进行调剂；实行一班制生产，生产时间为8:00~17:30，年工作日280天。本项目设用餐餐厅，但不设厨房，职工用餐由快餐单位提供。无职工宿舍。 5、公用工程 ① 给排水 给水主要利用厂址现有的供水设施，采用自来水供水。 排水采用雨污分流。生产废水、生活污水经厂区污水处理装置处理达到纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后排放。 ② 供电 本项目供电由杭州市市政供电系统供应。 ③ 消防 利用企业现有的消防设施。除消防给水外，还应在车间入口处常备灭火器、砂箱等，其配置按国家有关要求执行。 ## 1.3 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 浙江新亚医疗科技股份有限公司位于杭州市拱墅区通益路1032号，主要从事第二类6863口腔材料的生产。企业先后委托编制的《杭州新亚齿科材料有限公司口腔材料生产厂房迁建项目环境影响报告表》、《杭州新亚齿科材料有限公司增设两台设备扩建项目环境影响报告表》以及《杭州新亚齿科材料有限公司技改项目》均经环保管理部门审批、验收。 根据《杭州新亚齿科材料有限公司技改项目》以及《浙江新亚医疗科技股份有限公司技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（华标检[2019]J第11002号），企业现有污染物产、排情况如下： 1、现有生产产品及生产规模 根据企业审批及企业提供的实际生产资料，现有项目生产规模如下表1-5。 表1-5 现有项目生产规模及产品方案 产品种类; 单位; 审批生产规模; 实际生产规模. 托槽; 万套/年; 130; 130. 带环; 万套/年; 130; 130. 颊面管; 万套/年; 150; 150. - 原有项目主要生产工艺流程 图1-1 现有项目生产工艺流程图 3、现有项目污染物排放情况 （1）废水 现有项目废水包括清洗废水、抛光废水、设备清洗水和员工生活污水。生活污水经化粪池处理后与清洗废水、抛光废水、设备清洗水汇总，经企业自建污水设施处理后纳入市政污水管网，最终经城市污水处理厂集中处理后排放。 根据业主生产统计资料，企业现有年用水量为2430t/a，其中焊接设备冷却水280t，污水排放量按85%计，则年产生污水1827.5吨。根据杭州市环境检测科技有限公司对企业污水总排口的检测报告杭环验（2016）水字第S02025号，项目总排口pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类检测值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级纳管标准要求，氨氮、总磷检测值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 （2）废气 现有项目废气主要为焊接废气、抛光粉尘以及复合加工中心408MB（CNC）加工过程润滑油产生的少量非甲烷总烃。 ①焊接废气 现有项目产生的焊接废气主要为连续焊接炉高温烧结时产生的烟尘。烟尘产生系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》下册中“3592 锻件及粉末冶金制造业产排污系数表”的排污系数，烟尘产生系数按2.8kg/t产品计，用连续焊接炉加工产品约0.2t/a，则烧结过程烟尘的产生量约为0.56kg/a。连续焊接炉车间单独设置，烧结烟气收集后通过耐高温布袋除尘器处理，经15m排气筒高空排放，未收集的烟尘在车间重力沉降。风机风量1000m3/h，布袋除尘器除尘效率以95%计，则烟尘有组织排放量为28g/a。连续焊接炉每天作业时间4h，则烟尘排放速率0.025g/h，排放浓度0.025mg/m3，烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建相关炉窑标准。烟尘无组织排放量基本可忽略。根据浙江华标检测技术有限公司对企业焊接炉废气出口的检测报告华标检（2019）H第08293号，项目焊接炉废气出口中颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二类区新建、扩建、改建相关炉窑标准。 此外，项目焊丝使用量为10kg/a，根据各种类型焊条熔化时的产尘系数，烟尘排放量为5～8g/kg焊条，经计算焊接烟气污染物的发生量：烟尘80g/a。根据《杭州新亚齿科材料有限公司技改项目》工程分析，焊接工位废气收集后经活性炭吸附装置吸附后，然后经风机引至屋顶高空排放，排放高度不低于15m，未收集的焊接烟尘在车间重力沉降。废气收集率90%，活性炭吸附效率不低于90%，则焊接烟气污染物的排放量：烟尘7.2g/a。 现实际生产中，企业使用布袋除尘装置处理焊接工位废气，然后经风机引至屋顶高空排放，排放高度不低于15m，未收集的焊接烟尘在车间重力沉降。风机风量1000m3/h，布袋除尘器除尘效率以95%计，则烟尘有组织排放量为3.6g/a。 ②抛光粉尘 现有项目产品采用喷砂机抛光时将产生抛光粉尘，抛光粉尘产生量约为抛光工件量的0.5%，根据原辅料消耗量，抛光粉尘产生量约为7.50kg/a。喷砂机抛光车间密闭作业，约90%的抛光粉尘收集后通过布袋除尘器处理，经15m排气筒高空排放，未收集的抛光粉尘在车间重力沉降。布袋除尘器除尘效率以95%计，则粉尘有组织排放量为0.34kg/a，无组织排放量基本可忽略。 ③非甲烷总烃 在复合加工中心CNC作业时，需使用润滑油，使用过程中有少量有机废气（非甲烷总烃）产生，废气产生量约占润滑油用量的3%，则有机废气产生量为12.96kg/a。设备为进口精密设备，密封性较好，作业时产生的少量有机废气（非甲烷总烃）经油雾净化装置处理后高空排放。根据杭环验（2016）气字第Q02012号，非甲烷总烃排放速率为1.94×10-3kg/h，CNC平均每天作业约4h，估算非甲烷总烃排放量2.17kg/a。 （3）噪声 现有项目主要噪声源有空气压缩机、台钻床、剪板机、下料机等设备。根据浙江华标检测技术有限公司对企业厂界环境噪声的检测报告华标检（2019）H第08293号，企业厂界四周昼间声环境现状监测结果如下： 表1-6 厂界昼间环境噪声现状监测结果统计表 单位：[dB(A)] 测点号; 测点位置; 2019.10.21监测值; 2019.10.22监测值; 标准值. 1; 东界; 57; 57; 执行昼间≤60dB(A). 2; 南界; 58; 58. 3; 西界; 57; 58. 4; 北界; 58; 57. 从监测结果看，企业所在地东、南、西、北四侧昼间环境噪声监测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类功能区标准限值的要求。 （4）固体废弃物 企业现有项目的固体废物主要为乳化液、废金刚砂、废包装材料、污水处理设施污泥、次品、收集的粉尘及员工的生活垃圾。根据生产统计，企业现有固废产生情况如下表1-7所示。 表1-7 现有项目固体废物产生工序及处理排放情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 生产工序; 固废属性; 处理及排放情况. 1; 金刚砂; 0.7t/a; 产品表面抛光处理; 一般固废; 无锡市白鸽磨料磨具厂回收. 2; 废产品、废包装材料; 2.0t/a; /; 一般固废; 杭州双盛物资回收连锁有限公司回收. 3; 次品; 10kg/a; 烧结; 一般固废. 4; 收集的粉尘; 0.532kg/a; 重力沉降、布袋除尘; 一般固废. 5; 生活垃圾; 30t/a; /; 一般固废; 环卫部门统一清运. 6; 污泥; 1.0t/a; 污水处理; 危险固废; 杭州富阳申能固废环保再生有限公司. 7; 乳化液; 0.02t/a; 线切割; 危险固废; 杭州大地海洋环保股份有限公司. （5）现有项目污染源源强及治理措施汇总 根据现有项目环评报告及企业实际生产统计资料，企业现有污染源强及治理措施汇总见下表1-8。 表1-8 现有项目主要污染源强及治理措施汇总表 名称; 企业现有项目产生及排放情况; 治理措施. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 综合 污水; 水量; 1827.5t/a; 0; - 1827.5t/a; 生活污水经化粪池处理后与生产废水汇总，经企业自建污水设施处理后纳入市政污水管网，最终经城市污水处理厂集中处理后达一级A标排放. CODcr; 0.408t/a; - 0.317t/a; - 0.091t/a. NH3-N; 0.117t/a; - 0.108t/a; - 0.009t/a. 废气; 焊接烟尘; - 80g/a; 76.4g/a; - 3.6g/a; 焊接工位废气收集后经布袋除尘器处理后由风机引至屋顶高空排放. 烧结烟尘; - 560g/a; 532g/a; - 28g/a; 烧结烟气收集后通过耐高温布袋除尘器处理，经15m排气筒高空排放，未收集的烟尘在车间重力沉降. 非甲烷总烃; - 12.96kg/a; 10.79kg/a; - 2.17kg/a; CNC密闭作业，油雾经经油雾净化装置处理后15m高空排放. 抛光粉尘; - 7.50kg/a; - 7.16kg/a; - 0.34kg/a; 喷砂机抛光车间密闭作业，约90%的抛光粉尘收集后通过布袋除尘器处理，经15m排气筒高空排放，未收集的抛光粉尘在车间重力沉降. 固废; 金刚砂; 0.7t/a; 0.7t/a; 0; 无锡市白鸽磨料磨具厂回收. 废产品、废包装材料; 2.0t/a; 2.0t/a; 0; 杭州双盛物资回收连锁有限公司回收. 次品; 10kg/a; 10kg/a; 0. 收集的粉尘; 0.532kg/a; 0.532kg/a; 0. 生活垃圾; 30t/a; 30t/a; 0; 环卫部门统一清运. 污泥; 1.0t/a; 1.0t/a; 0; 杭州富阳申能固废环保再生有限公司. 废乳化液; 0.02t/a; 0.02t/a; 0; 杭州大地海洋环保股份有限公司. 4、现有项目存在的主要问题及整改措施 企业现有项目废水、废气、噪声环保验收监测均达标，固废按要求收集并处置。现有项目于2015年2月、2016年4月通过杭州市环境保护局竣工环保验收（杭环验[2015]6号）、杭州市环境保护局拱墅环境保护分局竣工环保验收（杭环拱验[2016]32号），于2019年11月完成自主验收。现有项目建设符合环保“三同时”要求，基本不存在与现有项目相关的环保问题。 |

# 2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1 自然环境简况 2.1.1 地理位置 浙江新亚医疗科技股份有限公司位于杭州市拱墅区通益路1032号，东侧为杭州液化空气厂；南侧为中石化加油站；西侧为通益路；北侧为杭州市市郊公路管理处办公楼，项目周围环境概况见表2-1。项目地理位置图见附图1，周围环境概况见附图2。 表2-1 项目周围环境概况 方位; 与厂界围墙距离（m）; 名 称. 东; 10; 杭州液化空气厂. 南; 5; 中石化加油站，3#生产厂房与加油站站房距离为20m，与埋地油罐的距离大于25m，再往南为空地. 西; 5; 空地. 西; 80; 通益路，再往西为空地. 北; 5; 祥园北路. 北; 60; 杭州市市郊公路管理处办公楼. 2.1.2地质地貌和土壤 项目选址的大地构造处于扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定，该区块在杭州市城内为半山、皋亭山褶皱区。其地貌可分为山地、丘陵、平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显。项目所在地地貌属太湖水网平原亚区，在全新世中、晚期由太湖水携带来的泥沙堆积而成，地势平坦，地面标高4.50-7.50m，表层为冲击、冲-湖积褐黄、灰黄、灰色轻亚粘土、亚粘土、粉砂、细砂及亚粘土层组成。 2.1.3气候特征 杭州属北亚热带的季风气候，四季分明，气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。夏季常受西太平洋副热带高压控制，冬季则受西伯利亚冷气团影响。春末夏初有一雨量集中期，夏秋季常有干旱和台风的出现。据近五年杭州气象台资料统计，其基本气象要素如下： 多年平均气温 16.5℃ 多年平均气压 1011.4hPa 多年平均降水量 1419.1mm 多年平均相对湿度 77% 多年平均蒸发量 1260mm 多年平均日照时数 1783.9hr 多年平均风速 1.95m/s 常年地面主导风向 SSW(12.71%) 杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35%,19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100-150m，厚度相差50-100m，年平均强度分别0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。 2.1.4水文特征 杭州市内有钱塘江、东苕溪、京杭大运河、萧绍运河和市区的上塘河等江河。钱塘江水系包括新安江、富春江。杭州市主要纳污水体为钱塘江和上塘河，钱塘江杭州段属于径流与潮流共同作用的河段，多年平均流量267亿m3，径流量年际变化很大，最大径流量101亿m3，潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速，七堡断面观测结果为：涨潮时最大流速4.11m/s，平均流速0.65m/s；落潮时最大流速1.94m/s，平均流速0.53m/s，在潮流与径流的共同作用下，河床冲淤多变，导致沿程各段潮夕变化复杂。上塘河起自海宁盐官镇，终至杭州艮山门，全长48km，其年径流深403mm，年径流量均值为0.71亿m3，95%保证率径流量0.36亿m3。目前杭州市所排放的城市污水大部分经杭州城市污水处理厂处理后排入钱塘江。 ## 2.2杭州市环境功能区划 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，将杭州市区域划定为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区、环境重点准入区六个环境功能区，将杭州市划分为35个环境功能区，其中自然生态红线区9个、生态功能保障区8个、农产品安全保障区3个、人居环境保障区8个、环境优化准入区6个、环境重点准入区1个。其面积分别为91平方千米、129平方千米、72平方千米、306平方千米、75平方千米和10平方千米，占全区国土面积的比例分别为13.32%、18.89%、10.54%、44.8%、10.98%和1.47%。 根据对照，项目所在区域功能区类型为“人居环境保障区”，功能小区序号为0105-Ⅳ-0-4，名称为“拱墅人居环境保障区”。 拱墅人居环境保障区基本情况详见下表2-2。 表2-2 拱墅人居环境保障区基本情况一览表 功能区类型; 人居环境保障区. 功能小区名称及编号; 拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4）. 基本特征; 功能区面积44.19平方公里。该小区位于六城区北部、拱墅区中部，主要包含拱墅区除大运河世界文化遗产、拱墅科技工业环境优化准入区、半山国家森林公园、半山外围水土保持区以外的其他区域。. 主导功能及环境目标; 主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。. 管控措施; 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3、禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。. 负面清单; 负面清单：禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。. 技改项目位于浙江新亚医疗科技股份有限公司现有厂房，现有项目和技改项目均属二类工业项目，技改项目在原址基础上实施，并符合污染物总量替代要求，无新增污染物排放。此外，项目不属于负面清单中行业类别。 综上，项目建设满足《杭州市环境功能区规划》要求。

# 3  环境质量状况

## 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1 空气环境质量现状 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，环评参考中国环境监测总站通过“空气质量发布APP”发布的杭州市2020年3月24日至2020年3月30日空气质量现状。监测频次24h连续监测，监测项目为SO2、NO2、CO、PM10、O3和PM2.5。监测结果及统计情况见下表3-1。 表3-1 大气监测结果汇总表 单位：mg/m3 采样地点; 监测日期; 日均值（mg/m3）. SO2; NO2; CO; PM10; O3; PM2.5. 杭州市; 3月24日; 0.008; 0.055; 0.6; 0.055; 0.053; 0.026. 3月25日; 0.007; 0.067; 0.8; 0.068; 0.075; 0.031. 3月26日; 0.005; 0.059; 0.8; 0.064; 0.044; 0.036. 3月27日; 0.004; 0.029; 0.6; 0.028; 0.052; 0.012. 3月28日; 0.004; 0.026; 0.6; 0.019; 0.071; 0.008. 3月29日; 0.005; 0.048; 0.6; 0.034; 0.032; 0.017. 3月30日; 0.004; 0.040; 0.7; 0.021; 0.033; 0.014. 标准; 0.15; 0.08; 4; 0.15; 0.16; 0.075. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从表3-1数据可知，该区域环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、O3和PM2.5日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 3.1.2 地表水环境质量现状 本项目附近地表水体为西塘河，属于运河支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，该水体水功能区属于运河杭州农业用水区1，水环境功能区为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，环评采用杭州河道水质APP公布的2019年5月对杭钢河拱康路断面的采样监测数据，监测结果见下表3-2。 表3-2 杭钢河拱康路断面监测点地表水监测结果 河流名称/断面; CODMn; 氨氮; 总磷; 溶解氧. 杭钢河拱康路断面; 2.450; 0.390; 0.080; 9.570. III类水体标准限值; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≥5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，该断面监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准浓度限值，项目附近地表水环境达到III类水质标准。企业现有项目废水经预处理后排入市政污水管网，经城市污水处理厂集中处理，技改项目不新增污水排放，对项目周边水环境影响不大。 3.1.3 噪声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本环评引用浙江华标检测技术有限公司于2019年10月22日对企业厂界环境噪声的监测数据，监测结果见表3-3。 表3-3 现状噪声监测统计结果 Leq(dB) 测点号; 测点位置; 监测值; 标准值. 1; 东界; 57; 执行昼间≤60dB(A). 2; 南界; 58. 3; 西界; 58. 4; 北界; 57. 从监测结果可见，本项目厂址周边环境昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 ## 3.2 主要环境保护目标 1、本项目厂址位于杭州市拱墅区通益路1032号，根据现场踏勘，项目主要敏感目标如下表3-4所示： 表3-4 敏感保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 天鸿香榭里; 223528.88; 3360183.96; 居住区; /; 环境空气质量 二类区; 西北侧; 210m. 西塘河 （运河支流）; 224318.95; 3360071.12; 水环境; /; 地表水III类; 东北侧; 165m. 2、主要环境保护目标及保护级别 （1）环境空气：保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）水环境：保护目标为该区块附近的西塘河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 （3）声环境：保护目标为项目地块周围的声环境质量，所在区域保护级别参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类执行。

4  评价适用标准

环境质量标准

| 环境质量标准 | （1）空气环境质量标准 本项目环境空气质量评价采用《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准值及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，具体详见表4-1。 表4-1 环境空气评价执行的标准 单位mg/m3 项目; 浓度限值; 备注. NO2; 年均值; 0.04; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 日均值; 0.08. 1小时平均值; 0.20. SO2; 年均值; 0.06. 日均值; 0.15. 1小时平均值; 0.50. O3; 日最大8小时平均值; 0.16. 1小时平均值; 0.20. PM10; 年均值; 0.07. 日均值; 0.15. PM2.5; 年均值; 0.035. 日均值; 0.075. CO; 日均值; 4.00. 1小时平均值; 10.00. 此外，根据《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社）对非甲烷总烃（NMHC）排放标准的制定，采用非甲烷总烃（NMHC）的质量标准（一次值）为2.0mg/m3。因而本评价取非甲烷总烃（NMHC）质量标准（一次值）2.0mg/m3。 （2）地表水质量标准 本项目附近地表水体为西塘河，属于运河支流，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，其属于“ 杭嘉湖12”，该水体水功能区属于运河杭州农业用水区1，水环境功能区为农业用水区，功能区目标水质III类，执行（GB3838-2002）III类标准。具体详见下表4-2。 表4-2 水环境质量标准 单位： mg/L（pH除外） 参数; pH; CODCr; CODMn; BOD5; DO; NH3-N; TP. III类标准; 6~9; ≤20; ≤6; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. （3）声环境标准 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值如下： 表4-3 噪声标准值（LAeq:dB）（GB3096-2008） 标准值; 昼间; 夜间. 声环境质量标准(2类); 60; 50. （1）废水排放标准 本技改项目不新增员工，员工生活污水排放不增加。无生产工艺废水排放。现有项目废水纳入市政污水管网，污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷纳管执行浙江省（DB33/887-2013）《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求，项目废水最终排入城市污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB190218-2002）中的一级A标准，相关标准值见表4-4。 污染物排放标准 表4-4 污水排放标准 单位：除pH外为mg/L 污染物名称; pH; CODCr; NH3-N*; TP; SS; 石油类. 污水综合排放标准 三级标准限值; 6～9; 500; 35; 8; 400; 20. 城镇污水处理厂排放标准 一级A标准; 6～9; 50; 5（8）; 0.5; 10; 1. 注：NH3-N括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）废气排放标准 本项目无新增生产废气产生。 （3）噪声 本项目厂界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. （4）固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| --- | --- |
| 评价等级判定 | - 表4-8 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本技改项目无新增生产废水、生活污水产生; 不评价. 大气环境; 本技改项目无新增生产废气产生; 不评价. 声环境; 本技改项目位于杭州市拱墅区通益路1032号，属于2类声环境功能区; 二级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K-机械、电子-71、通用、专用设备制造及维修-其他，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; 本技改项目生产过程中对土壤无污染途径; 不评价. 环境风险; 本技改项目不涉及风险物质; 不评价. |
|  | 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、 二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据工程分析并综合考虑企业排污特点，企业总量指标包括CODCr、氨氮、VOCs、烟尘，企业项目总量控制建议值见表4-8。 表4-9 项目总量控制建议值 总 量 指 标 污染物; 技改前 排放量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改后 排放量; 总量控制建议值; 已审批量; 区域替代削减量. CODCr; 0.091t/a; 0; 0; 0.091t/a; 0.091t/a; 0.091t/a; /. 氨氮; 0.009t/a; 0; 0; 0.009t/a; 0.009t/a; 0.009t/a; /. VOCs; 2.17kg/a; 0; 0; 2.17kg/a; 2.17kg/a; 2.17kg/a; /. 烟尘; 35.2g/a; 0; 3.6g/a; 31.6g/a; 31.6g/a; 35.2g/a; /. 项目技改后总排放量未超出原核准总量，无需区域总量调剂。 |

# 5  建设项目工程分析

## 5.1工艺流程 技改项目拟建于杭州市拱墅区通益路1032号浙江新亚医疗科技股份有限公司现有厂房，无需新建厂房，只在设备安装时产生少量污染物，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 营运期生产工艺流程如下图所示： 图5-1 建设项目生产工艺流程图（加黑部分为本次技改新增） 图5-2 技改项目生产工艺及产污节点图 工艺流程说明： 本次技改增设1台流体抛光机。根据客户对产品槽沟的精度要求，选择进入磨床抛光机或流体抛光机。流体抛光机使用高分子碳化硅磨料，通过上下挤压运动使磨料通过内孔流道或加工面，以往复运动的方式来进行表面研磨抛光。 ## 5.3营运期污染源强分析 1、废气 本技改项目无新增生产废气产生。 2、废水 本技改项目无新增生产废水、生活污水产生。 3、噪声 本项目流体抛光机运行过程会产生噪声，有一定的噪声污染。技改项目主要噪声设备及源强见表5-4。 表5-4 项目主要设备噪声源强汇总 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强（dB）. 1; 流体抛光机; 1台; 60～65. 4、固废 技改项目主要的固体废物有流体抛光机产生的废磨料和原料包装产生的废包装桶。 一、固废的种类及产生量 1、废磨料：本项目废磨料产生量约为磨料使用量的80%，磨料使用量约53kg/a，则废磨料产生量为42kg/a。磨料研磨后含有油类物质，作为危险废物委托有资质单位进行处置。 2、废包装桶：本项目废包装桶产生量约为5kg/a。 技改项目固废产生情况汇总见表5-5。 表5-5 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 预测产生量. 1; 废磨料; 流体抛光; 半固态; 42kg/a. 2; 废包装桶; 原料包装; 固态; 5kg/a. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，判断每种副产物是否属于固体废物。 技改项目副产物属性判定表见表5-6。 表5-6 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废磨料; 流体抛光; 半固态; 是; 4.1-c. 2; 废包装桶; 原料包装; 固态; 是; 4.2-m. ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2016）》以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2019），判定本技改项目的固体废物是否属于危险废物。判定见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 废磨料; 流体抛光; 是; HW08（900-200-08）. 2; 废包装桶; 原料包装; 否; -. 注：废磨料因含有油类物质判定为危险废物. 三、固废分析情况汇总 技改项目固废产生及去向情况汇总见表5-8。 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量; 去向. 1; 废磨料; 流体抛光; 半固态; 危险废物; 42kg/a; 委托有资质单位处置. 2; 废包装桶; 原料包装; 固态; 一般固废; 5kg/a; 供应商回收. 技改项目污染物产生、排放情况汇总见表5-9。 表5-9 技改项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 产生工序; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 危险废物; 流体抛光; 废磨料; 42kg/a; 42kg/a; 0; 委托有资质单位处置. 一般固废; 原料包装; 废包装桶; 5kg/a; 5kg/a; 0; 供应商回收. 技改项目建成后污染源强排放情况汇总（三本账）见下表5-10。 表5-10 技改项目建成后污染源强排放情况汇总（三本账） 项目; 单位; 现有项目排放量; 技改项目产生量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改项目建成后排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; kg/a; 2.17; 0; 0; 0; 2.17; 0. 抛光粉尘; kg/a; 0.34; 0; 0; 0; 0.34; 0. 焊接烟尘; g/a; - 7.2; 0; 0; - 3.6; 3.6; - -3.6. 烧结烟尘; g/a; - 28; 0; 0; 0; 28; 0. 废水; 综合污水; 水量; t/a; 1827.5; 0; 0; 0; 1827.5; 0. CODCr; t/a; 0.091; 0; 0; 0; 0.091; 0. 氨氮; t/a; 0.009; 0; 0; 0; 0.009; 0. 固废; 金刚砂; t/a; 0.7; 0; 0; 0; 0; 0. 废产品、废包装材料; t/a; 2.0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; t/a; 30; 0; 0; 0; 0; 0. 污泥; t/a; 1.0; 0; 0; 0; 0; 0. 废乳化液; t/a; 0.02; 0; 0; 0; 0; 0. 次品; kg/a; 10; 0; 0; 0; 0; 0. 收集的粉尘; kg/a; 0.532; 0; 0; 0; 0; 0. 废磨料; kg/a; 0; 42; 0; 0; 0; 0. 废包装桶; kg/a; 0; 5; 0; 0; 0; 0.

# 6  技改项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 流体抛光 | 废磨料 | 42kg/a | 0 |
|  | 原料包装 | 废包装桶 | 5kg/a | 0 |
| 噪声 | 本项目流体抛光机运行过程会产生噪声，噪声声级值范围在60～65dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在现有厂区进行技改，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |

# 7  环境影响分析

## 7.1 施工期环境影响分析 本项目利用浙江新亚医疗科技股份有限公司现有厂房实施技改，无需新建厂房，只在设备安装时产生少量污染物，施工期污染影响基本可忽略。 ## 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境质量影响分析 本技改项目无新增生产废气产生。 7.2.2 水环境质量影响分析 本技改项目无新增生产废水、生活污水产生。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目新增1台流体抛光机，放置于生产厂房一层北侧车间，流体抛光机夜间不运行。根据对同类型设备类比调查，流体抛光机距设备1m处噪声级为65dB。 为了预测项目建成后噪声对外界的影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）工业噪声预测计算模式中的室内声源等效室外声源声功率级、室外点声源与噪声贡献值计算方法进行预测分析。 1.噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 2.预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，空压机等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；合理布置车间，高噪声设备尽量布置在车间内，远离边界；对于高噪声设备下料机、冲床（冷冲）和台钻等设备安装减振垫或减振机座；针对空压机设置减振机座、消声装置，并采用软管连接等降噪措施；机加工生产车间采用隔声门窗，并在生产时车间保持密闭状态。 3.预测结果 表7-1 项目各侧厂界噪声排放值预测 单位：dB(A) 位置; 昼间dB(A). 贡献值; 现有项目本底值; 与现有项目本底叠加值; 达标情况. 东界; 7; 57; 57; 达标. 南界; 4; 58; 58; 达标. 西界; 13; 58; 58; 达标. 北界; 7; 57; 57; 达标. 图7-2项目昼间噪声预测等声线图 预测结果表明：技改项目昼间厂界噪声排放值可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，叠加现有项目本底值后，企业厂界噪声排放值仍可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 企业周边最近敏感点为厂址西北侧的天鸿香榭里居民点，居民点距离项目厂界210m，且中间空地及隔通益路，技改项目实施对其影响不大。此外，根据生产制度，企业夜间不生产，夜间不会产生噪声扰民现象。 为进一步降低本技改项目生产过程噪声对周围环境的影响，采取如下噪声防治措施：厂界生产车间门窗设自动关闭系统，使门窗常处于关闭状态；平时加强对设备的维护，防止因设备老化导致的高噪声。 7.2.4 固体废弃物环境影响分析 技改项目固废产生及处置情况见表7-2。 表7-2 本项目固废发生及处置情况 序号; 固废物名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量; 利用处置方式; 排放量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 废磨料; 流体抛光; 危险废物; HW08（900-200-08）; 42kg/a; 委托有资质单位处置; 0; 符合. 2; 废包装桶; 原料包装; 一般固废; -; 5kg/a; 供应商回收; 0; 符合. 本环评要求企业严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。如此，固体废弃物经妥善处理后对环境影响不大，不会造成二次污染。 7.2.5 土壤影响分析 本技改项目生产过程中对土壤无污染途径，可不开展土壤影响分析。 7.2.6 环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经过鉴别，本技改项目不涉及附录B中的物质，可不开展环境风险评价。

# 8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

## 8.1 防治措施汇总及预期治理效果 技改项目污染防治措施及预期治理效果汇总如下表8-1所示。 表8-1 技改项目污染防治措施及预期治理效果汇总表 内容 类 型; 污染物; 防治措施; 预期治理 效果. 噪声; ①厂界生产车间门窗设自动关闭系统，使门窗常处于关闭状态；②平时加强对设备的维护，防止因设备老化导致的高噪声。; 厂界噪声能达到GB12345-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类. 固废; 危险废物; 废磨料; 委托有资质单位处置; 严格执行GB18599 -2001中的相关要求处置，不产生二次污染. 一般 固废; 废包装桶; 供应商回收. 生态保护措施及预期效果 本项目在现有厂区进行技改，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。. ## 8.2 环保投资估算 项目环保投资为1万元，占项目总投资30万元的3%，具体见表8-2。 表8-2 环保投资估算 序号; 项目; 处理对策; 投资（万元）. 1; 固废; 依托现有处理设置; 0. 2; 噪声治理; 隔声降噪措施、绿化等; 1. 合计; －; 1.

# 9  项目审批原则符合性分析

9. 1 建设项目环评审批原则符合性分析 1、环境功能区划符合性分析 根据《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》，项目所在区域功能区类型为“人居环境保障区”，功能小区序号为0105-Ⅳ-0-4，名称为“拱墅人居环境保障区”。 技改项目位于浙江新亚医疗科技股份有限公司现有厂房，现有项目和技改项目均属二类工业项目，技改项目在原址基础上实施，并符合污染物总量替代要求，未增加污染物排放总量。此外，项目不属于负面清单中行业类别。 项目建设满足《杭州市区（六城区）环境功能区划说明》要求。 2、达标排放原则符合性分析 通过工程分析，项目技改后无新增生产废气、生产废水和生活污水。 3、总量控制原则符合性分析 根据工程分析并综合考虑企业排污特点，企业总量指标包括CODCr、氨氮、VOCs、烟尘，企业总量控制建议值详见表4-8。 项目技改后无新增生产废气、生产废水和生活污水，无需区域总量调剂，技改项目符合总量控制原则。 4、维持环境质量原则符合性分析 在落实本环评提出的污染防治措施和生态保护措施的前提下，正常营运状况下，区域生态环境、水环境、声环境及空气环境质量基本能符合相应功能区要求，本项目建成后能维持该区域的环境质量。因此，符合维持环境质量原则。 9.2 建设项目其他部门审批要求符合性分析 - 1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 浙江新亚医疗科技股份有限公司建设项目拟在杭州市通益路1032号实施，根据建设单位提供的房屋产权证可知，该项目所在厂房规划用途为非住宅，土地用途为工业用地，项目建设符合城市总体规划及主体功能区规划。 2、与其他环境功能区划的符合性分析 （1）项目选址与水环境功能区划的相符性分析：《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复》，本项目所在地主要水体为西塘河，属于运河支流，其属于“ 杭嘉湖12”，水体水功能区属于运河杭州农业用水区1，水环境功能区为农业用水区，功能区目标水质III类，不涉及饮用水水源保护区。 （2）项目选址与环境空气功能区相符性分析：根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，项目所在地区为二类功能区。项目建成运营后，所在区域环境空气仍能保持其功能要求。 （3）本项目所在区域参照声环境功能区2类区执行，项目建成运营后区域声环境仍能保持其功能要求。 3、产业政策符合性分析 本技改项目主要从事第二类6863口腔材料的生产等业务，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于浙江省省政府出台的《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》所规定的禁止类，因此项目建设符合国家产业政策。 根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本技改项目不属于其中的限制和禁止类项目，符合地方产业政策。 综上，企业本次项目技改符合国家和地方产业政策。 4、三线一单符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 - 生态保护红线：本项目位于杭州市拱墅区通益路1032号，项目所在地不在浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内；根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目地为拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4），不在生态红线范围内。 （2）环境质量底线：由监测数据分析可知，杭州市环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、O3和PM2.5日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。杭钢河拱康路断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，水环境质量现状良好。项目厂址周边环境昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。因此区域环境质量判定为达标。 （3）资源利用上线：本项目土地性质为工业用地，已经过国土及规划部门的审批，满足国土空间开发格局的优化、促进土地资源有序利用与保护的用地配置要求；本项目用水、用电均为区域水、电资源量范围内。因此本项目的建设在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 （4）负面清单：根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》，本项目地为拱墅人居环境保障区（0105-Ⅳ-0-4），本项目属于专用设备制造业，不属于三类工业项目，因此本项目不属于负面清单内容。

# 10  结论与建议

## 10.1 环评结论 10.1.1项目概况 浙江新亚医疗科技股份有限公司位于杭州市拱墅区通益路1032号，主要从事第二类6863口腔材料的生产。企业共有厂房3幢，总建筑面积为6256m2。 企业于2006年委托编制《杭州新亚齿科材料有限公司口腔材料生产厂房迁建项目环境影响报告表》，并经杭州市环璄保护局审批（杭环评批[2007]0067号）。该项目于2015年通过杭州市环境保护局竣工环保验收（杭环验[2015]6号）。 2015年12月，为提升产品品质，企业委托编制完成《杭州新亚齿科材料有限公司增设两台设备扩建项目环境影响报告表》，购置一台瑞士威力铭-马科黛尔5至7轴铣车复合加工中心（CNC）以及一台等离子改型自动抛光线用于提高托槽系列产品精度和表面亮度。项目经杭州市环璄保护局拱墅环境保护分局审批（杭环拱评批[2016]16号），并于2016年4月通过杭州市环境保护局拱墅环境保护分局竣工环保验收（杭环拱验[2016]32号）。 2018年3月，为提升颊面管和托槽的生产效率及产品品质，企业委托编制完成《杭州新亚齿科材料有限公司技改项目》，在现有厂区三号厂房一层增设1台连续焊接炉，并配套设置1台氨分解炉和2只0.2t液氨钢瓶。项目经杭州市环璄保护局拱墅环境保护分局审批（杭环拱评批[2018]8号），并于2019年11月完成自主验收。 现阶段，为提升产品品质，企业拟在现有厂区三号厂房一层增设1台流体抛光机。 10.1.2 环境现状评价结论 （1）大气现状评价 根据杭州空气质量公布的2020年3月24日~3月30日杭州市的环境空气质量数据，该区域环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、O3和PM2.5日均值能够达到GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 （2）水环境现状评价 根据杭州河道水质APP公布的2019年5月杭钢河拱康路断面的采样监测数据，该断面监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准浓度限值，项目附近地表水环境达到III类水质标准 （3）声环境现状评价 根据浙江华标检测技术有限公司于2019年10月22日对企业厂界环境噪声的监测数据，本项目厂址周边环境昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 10.1.3 本项目建成后主要污染源及治理措施 (1) 废气 本技改项目无新增生产废气产生。 (2) 废水 本技改项目无新增生产废水、生活污水产生。 (3) 噪声 本项目流体抛光机运行过程会产生噪声，有一定的噪声污染，项目噪声声级值范围在60～65dB(A)之间。 (4) 固体废弃物 技改项目主要的固体废物有流体抛光机产生的废磨料和原料包装产生的废包装桶。 1）废磨料 本项目废磨料产生量约为磨料使用量的80%，磨料使用量约53kg/a，则废磨料产生量为42kg/a。 2）废包装桶 本项目废包装桶产生量约为5kg/a。 10.1.4 环保投资及总量控制 (1) 本项目环保投资主要为降噪隔音措施，共需环保总投资为1万元，环保投资占项目总投资30万元的3%。 (2) 根据工程分析并综合考虑企业排污特点，企业总量指标包括CODCr、氨氮、VOCs、烟尘。项目技改后无新增生产废、生产废水和生活污水，总量控制值不变，无需区域总量调剂，技改项目符合总量控制原则。 10.1.5 营运期环境影响分析结论 (1) 大气环境 本技改项目无新增废气产生。 (2) 水环境 本技改项目无新增生产废水、生活污水产生。 (3) 声环境 技改项目昼间厂界噪声排放值可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，叠加现有项目本底值后，企业厂界噪声排放值仍可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 企业周边最近敏感点为厂址西北侧的天鸿香榭里居民点，居民点距离项目厂界210m，且中间空地及隔通益路，技改项目实施对其影响不大。此外，根据生产制度，企业夜间不生产，夜间不会产生噪声扰民现象。 (4) 固废 本项目产生固废均能得到相应妥善处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生二次污染。 ## 10.2 环保建议 （1）重视环境保护工作，认真负责企业的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。 （2）要求企业选用低噪声设备，并对主要噪声设备底座安装减振装置或减振垫，并使生产设备处于正常工况。 （3）落实环保投资资金，切实做到“三同时”，落实各项污染治理措施。 （4）制定严格的管理制度，固体废物应严格按照规定分类收集，严格管理，并且完善消防措施，在室内外设置消火栓和各类灭火器材，防止事故的发生。 （5）须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动时，应及时向环境保护管理部门申报。 ## 10.3 环评总结论 浙江新亚医疗科技股份有限公司技改项目符合杭州市土地利用总体规划，符合杭州市环境功能区划管控要求，符合国家产业政策，符合“三线一单”的控制要求。本技改项目无新增污染物，区域环境质量能维持现状。 只要企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此，该项目从环保角度来说是可行的。